Znak sprawy: DT/12/2023 															Załącznik  nr  1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat. |  | Wartość brutto | Producent /marka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | Wartość |  |  |
| 1. | Samochód osobowy elektryczny | - Rok produkcji : 2023 r. - Liczba drzwi: 5 - Układ kierowniczy montowany fabrycznie po lewej stronie, - Liczba miejsc siedzących : minimum 4 - Rodzaj silnika: elektryczny - Paliwo: prąd elektryczny - Akumulator trakcyjny: fabrycznie nowy, wolny od wad akumulator litowo- jonowy o pojemności energetycznej nie mniej niż 40 kWh - Układ ładowania : adaptacyjny jedno-trójfazowy, możliwość ładowania ze standardowego gniazda domowego 230V - Moc silnika min. 100 KM - Emisja dwutlenku węgla : 0 - Emisje zanieczyszczeń tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów : 0 - Zasięg minimalny cyklu WLTP mieszany: nie mniej niż 200 km - Kolor nadwozia: biały - Długość całkowita; min. 4000 mm - Szerokość całkowita bez lusterek bocznych : min. 1650 mm -Wysokość całkowita bez relingów dachowych: min. 1500 mm - Pojemność przestrzeni bagażowej : min. 400 litrów 1. WYPOSAŻENIE: Wyposażenie specjalne: a) przewód ładowania do terminali publicznych – minimalna długość przewodu 4 metry; b) przewód do okazjonalnego ładowania z gniazda domowego 230V, minimalna długość przewodu 4 metry. 2. BEZPIECZEŃSTWO: a) hamulce tarczowe przód i tył b) system zapobiegający blokowania kół podczas hamowania c) system kontroli trakcji (ASR) d) system rozdziału sił hamowania e) system stabilizujący tor jazdy f) system wspomagania hamowania g) poduszki powietrzne minimum 6 sztuk. h) regulowane przednie pasy bezpieczeństwa z napinaczami i) przednie reflektory przeciwmgielne j)światła do jazdy dziennej 3. INNE: a) felgi ze stopów lekkich , nie mniej niż 16 cal b) regulowana kolumna kierownicy c) zagłówki z regulacją wysokości d) klimatyzacja e) fabryczny immobiliser f) centralny zamek sterowany pilotem g) gniazdo zasilania 12V oraz port USB co najmniej dla I rzędu siedzeń h) fabryczny radioodtwarzacz i) fabryczna instalacja radiowa j) komputer pokładowy z nawigacją w języku polskim k) czujniki parkowania minimum tył l) zestaw naprawczy koła m) dywaniki dla wszystkich rzędów siedzeń 4. WYKONAWCA UDZIELI GWARANCJI: a)minimum 24 miesiące ( 2 lata) na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu ( mechaniczne, elektryczne i elektroniczne), obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczneb) minimum 36 miesięcy (3 lata) na powłokę lakierniczą c) minimum 60 miesięcy (5 lat) na perforację korozyjną karoserii d) okres gwarancji rozpoczyna się z dniem dostarczenia przez Wykonawcę i odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy potwierdzonego podpisem przez Strony protokołu bez zastrzeżeń e) Wykonawca zapewni serwis samochodów stanowiących przedmiot umowy. Serwis będzie świadczony przez firmę posiadającą autoryzację producenta. Odległość do punktu serwisowego nie więcej 20 km od siedziby Zamawiającego f) szybkość reakcji serwisu do 24 godzin. Zgłoszenie awarii będzie się odbywać telefonicznie lub e-mailem g) Wykonawca z chwilą dostarczenia przedmiotu umowy wyda Zamawiającemu dokument gwarancji potwierdzający zakres oraz okres udzielonej gwarancji. h) Wykonawca poda harmonogram wymaganych przez producenta przeglądów technicznych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych. 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód w maksymalnym terminie do 60 dni, od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. - czo | 1 |  |  |  |  |  |  |