Załącznik numer 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- W skład Systemu Telewizji Szpitalnej (STS) będzie wchodziło:

a)  65 nowych odbiorników TV LED z monitorami kolorowymi o przekątnej co najmniej 32 cale 
z wbudowanym tunerem DVB-T2, zakupionych w 2025 roku, posiadających w chwili montażu STS minimum 2 letnią gwarancję producenta,

# b) 65 pilotów (jeden na każdą salę),
c)  65 uchwytów do montażu odbiorników STS na ścianie z możliwością regulacji w pionie i poziomie,

# e) 22 punktów odbioru telewizji szpitalnej w miejscach wyznaczonych, a w szczególności 
w dyżurkach lekarskich, pielęgniarskich z pełną ofertą programową do bezpłatnego korzystania przez pracowników Szpitala,

# f)  Instalacja sieciowo-antenowa,
g)  okablowanie i urządzenie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania STS

h) instalacja sygnałowa oparta na przewodach UTP oraz światłowodach, instalacja zasilająca

i) wpłatomaty z ekranem co najmniej 17” umożliwiające korzystanie z odbiorników 
z funkcją płatności:

- bilonem  1zł, 2 zł, 5 zł,

- banknotami,

- kartą płatniczą w systemie PayPass,

- płatność online przelewem internetowym,

j) stelaże do zawieszania odbiorników,

k) studio antenowe, serwer, łącze internetowe, switche, access pointy i inne urządzenia,

okablowania niezbędne do prawidłowej pracy systemu,

l) kamery montowane nad wpłatomatem służące jako detektor ruchu oraz monitoring

aktywowany w przypadku nieuprawnionego otwarcia drzwi wpłatomatu,

ł) czytelne instrukcje obsługi z numerem telefonicznym do serwisu, o wymiarach minimum  60 cm x 60 cm umieszczone nad wpłatomatami oraz pod odbiornikami TV zamontowanymi w salach pacjenta, w salach chorych – 65 sztuk; w przestrzeni ogólnej szpitala – 10 sztuk,

n) montaż liczników do odczytu zużycia energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania STS 
po stronie wykonawcy, lub propozycja zryczałtowanej opłaty uzależnionej od ilości zainstalowanych odbiorników .

- Pozostałe wymagania:

- Wszystkie instalowane oraz montowane urządzenia składające się na STS muszą posiadać stosowne do obowiązujących przepisów certyfikaty, atesty lub aprobatę techniczną dopuszczające montaż i użytkowanie  w placówkach szpitalnych,

- Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania odbiorników TV do obecnych systemów nadawczych i aktualnych  technologii przekazywania sygnałów systemu naziemno – satelitarnego,

- instalacje konieczne do montażu telewizji szpitalnej należy prowadzić w taki sposób, aby w miejscach gdzie jest to możliwe znajdowały się w przestrzeni podsufitowej, w przypadku braku takiej możliwości instalacje należy umieścić w sposób zatwierdzony przez Szpital( zatwierdzony w koncepcji montażu).

- System nie może zakłócać pracy urządzeń medycznych

- Wykonawca zapewni wsparcie techniczne i utrzymanie spójności systemu przez cały okres trwania umowy.

- Wykonawca przeprowadzi podstawowe szkolenie dla personelu z obsługi zainstalowanych urządzeń

- Wykonawca zapewni odbiór programów telewizyjnych według własnej oferty, przy czym zobowiązany jest do zaoferowania do odbioru minimum 20 kanałów telewizyjnych polskojęzycznych, w tym między innymi: TVP 1, TVP 2, Polsat, TVP Info, TVN, TVN 7, TV4, TVP Historia, TV Trwam, TV Puls, TV Puls 2, TTV, TV 6, Fokus TV, TVP Regionalna, Eska TV, ATM Rozrywka, Stopklatka, TVP ABC, TVP Sport.

- dodatkowo Wykonawca zapewni poprzez STS możliwość:

-  wypożyczania filmów,

-  dostępu do internetu z wykorzystaniem sieci Wi-Fi,

-  nieodpłatnego dostępu do audiobooków – książek czytanych,

- innych usług, o które STS może zostać rozbudowany za uprzednim uzgodnieniem ze

Szpitalem,

- Dostosowanie systemu do specyfiki placówki, z uwzględnieniem wymogów epidemiolgicznych i sanitarno – higienicznych:

a. Urządzenia muszą być bezpieczne i łatwe do dezyfekcji:

- Sprzęt ( np. telewizory, piloty ) musi mieć obudowy z materiałów odornych na środki dezynfekujące.

- Powierzchnie muszą byc gładkie, bez zbędnych szczelin – żeby nie gromadziły się tam bakterie.

b. Montaż sprzętu nie może przeszkadzać w sprzątaniu i dezynfekcji sal chorych:

- Uchwyty telewizorów powinny być tak zamontowane, żeby nie utrudniały mycia podłogi czy dezynfekcji ścian

- Żadnych kabli „zwisających luzem”, które mogłyby być zródłem zanieczyszczeń albo przeszkadzać personelowi.

c. Urządzenia nie mogą stanowić zagrożenia epidemiologicznego:

- Jeśli sprzęt jest używany przez wielu pacjentów (np. piloty, ekrany dodtykowe), musi być łatwy do czyszczenia lub przewidziany do indywidualnego użytku (np. pilot na czas pobytu pacjenta).

- W niektórych oddziałach mogą być wymagane dodatkowe zabezpiecznia albo nawet osobne rozwiązania.

- System powinien być zgodny z procedurami placówki:

- Szpital ma wlasne zasady dotyczące czyszcenia sprzętu, użytkowania elektroniki przez pacjentów – i instalacja powinna to uwzględniać.

- Prace instalacyjne nie mogą zakłócać reżimu sanitarnego:

- Ekipa montażowa powinna działać zgodnie z procedurami placówki (ubrania ochronne, dostęp do pomieszczeń tylko za zgodą, itp).

- Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja lokalna w obiekcie. W celu ustalenia terminu odbycia wizji lokalnej należy skontaktować się pod nr tel. 530885228. Osoba do kontaktu, Adrian Merkun

- Wykaz pomieszczeń, w których wymagana jest instalacji i montaż przedmiotu zamówienia

| Piętro | Oddział | Darmowa TV | Płatna Numer Sali | Punkty Odbioru Sygnału Telewizji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | OAiIT | Pomieszczenia personelu 2szt | - | 2 |
| I | Oddział Urologii | Pomieszczenia personelu 2szt | 1-6 | 8 |
| I | Oddział Ginekologii | Pomieszczenie personelu 1szt | 1-4 | 5 |
| II | Pododział rehablitacji | - | 1-3 | 3 |
| III | Oddział Neurologiczny z oddziałem udarowym | Pomieszczenia personelu 5szt | 1-10 | 15 |
| III | Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej | Pomieszczenia personelu 2szt | 1-6 | 8 |
| IV | Oddział Chrób wewnętrznych | - | 1-8 | 8 |
| V | Oddział Gastroentrologii | Pomieszczenie personelu 1szt | 1-7 | 8 |
| VI | Klinika Kardiologii | Pomieszczenia personelu 3szt | 1-8 | 11 |
| VII | Oddział Chirurgii ogólnej | Pomieszczenia personelu 2szt | 1-9 | 11 |
| VII | Oddział Neurochirurgii | Pomieszczenia personelu 2szt | 1-4 | 6 |
| VIII | Izba Przyjęć | Poczekalnia 2szt | - | 2 |
| IX | Ogółem | 22 | 65 | 87 |