| (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 1.2 do SIWZ Tabela warunków technicznych i eksploatacyjnych (Specyfikacja przedmiotowa) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 2 - Narzędzia chirurgiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagania techniczne i eksploatacyjne |  |  | Sztuki | Parametr graniczny/ warunek wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*) | Ocena punktowa za parametry podlegające ocenie |
| I. Parametry techniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaseta sterylizacyjna z silikonowym „jeżykiem”, 254 x 152 x 19mm |  |  |  | 5 | TAK |  | Wymagane |
|  | Rozwórka Lieberman skroniowa, szczęki zaokrąglone „V”, dla dorosłych, dł.całk. - 71mm, tytan |  |  |  | - 4 | TAK |  | Wymagane |
|  | Głowica irygacyjna bimanualna, zakrzywiona, 21G, dwa porty na boku - 0,50mm |  |  |  | - 4 | TAK |  | Wymagane |
|  | Głowica aspiracyjna bimanualna, zakrzywiona, 21G, jeden port na końcu - 0,35mm, końcówka gładka |  |  |  | - 4 | TAK |  | Wymagane |
|  | Pęseta do wszczepu soczewki ICL kątowe 30 Stopni, Długie Szczęki, Okrągły Uchwyt, tytan |  |  |  | - 3 | TAK |  | Wymagane |
|  | Pęseta Colibri-Bonn rogówkowa, 0,12mm, 1x2 ząbki, płaska rączka, dł.całk. 84 mm, - tytan |  |  |  | - 4 | TAK |  | Wymagane |
|  | Pęseta Utrata do kaspuloreksji, końcówki 1ysto tomowe, szczęki 11mm zakrzywione, - płaska rączka, tytan |  |  |  | - 4 | TAK |  | Wymagane |
|  | Szpatułka Castroviejo dwustronnie zakończona do cyklodializy, szer. 0.5mm, - dł. 10mm & 15mm, dł.całk. 136mm |  |  |  | - 4 | TAK |  | Wymagane |
|  | Nożyczki tęczówkowe proste, ostre końce, ostrza 28mm, rękojeść pierścieniowa, długość całkowita 125mm, Stal - nierdzewna |  |  |  | - 4 | TAK |  | Wymagane |
|  | Haczyk Sinskey, zagięty, trzonek 0.15mmx10.0mm, okrągła rączka, długość - całkowita 122mm |  |  |  | - 4 | TAK |  | Wymagane |
|  | Nagahara Phaco Chopper, RHD, dla lekarza praworęcznego, matowe - wykończenie, dł.całk. 120mm |  |  |  | - 4 | TAK |  | Wymagane |
|  | Pęseta epilacyjna do rzęs, wąska, płaska rączka, - dł.całk. 86mm, Stal nierdzewna |  |  |  | - 2 | TAK |  | Wymagane |
|  | Pęseta epilacyjna, wąska, płaska rączka, dł.całk. 86mm, Tytan |  |  |  | 1 | TAK |  | Wymagane |
|  | Pęseta hemostatyczna Hartman Mosquito, prosta, krótka, długość całkowita 75mm, - Stal nierdzewna |  |  |  | - 4 | TAK |  | Wymagane |
|  | - Dwustronne Rozszerzadło do kanalików łzowych Castroviejo, rozmiar 1 i 2, długość całkowita 100mm, Tytan |  |  |  | - 2 | TAK |  | Wymagane |
|  | - Głowica do fakoemulsyfikacji – Głowica kompatybilna do fakoemulsyfikatora Stellaris z 6 kryształami piezoelektrycznymi, częstotliwość pracy 29,5 kH |  |  |  | - 3 | TAK |  | Wymagane |
|  | Do każdego zestawu po 5 szt. oleju do konserwacji narzędzi |  |  |  |  | Tak |  | Wymagane |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na całość min.60 miesięcy |  |  |  |  | Tak |  | Wymagane |
| 18a. | Gwarancja na głowicę do 6 miesięcy lub 300 zabiegów |  |  |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Przeglądy na okres 60 miesięcy wliczone w cenę oferty |  |  |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). |  |  |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) |  |  |  |  | Tak, podać |  | 48h - 0 pkt., <48h, >24h - 5 pkt., <24h - 10 pkt. |
|  | Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max.72 godziny (dotyczy dni roboczych) |  |  |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość zgłaszania awarii telefon,fax,email |  |  |  |  | Tak |  | Podać dane teleadresowe |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż zaoferowanego urządzenia |  |  |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Instrukcja obsługi, konserwacji i sterylizacji w języku polskim-wersja papierowa i elektroniczna (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  |  |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) (nie dotyczy narzędzi chirurgicznych poz. 1-15) |  |  |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Liczba przeglądów serwisowych wraz z częściami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta. Pilnowanie terminów +/-1 tydzień po stronie Wykonawcy (nie dotyczy narzędzi chirurgicznych poz. 1-15) |  |  |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji wliczony w cenę oferty (nie dotyczy narzędzi chirurgicznych poz. 1-15) |  |  |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Szkolenie wstępne dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji do 5 dni roboczych od montażu |  |  |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Szkolenie dodatkowe personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji na wezwanie Zamawiającego |  |  |  |  | Tak, min 2 |  | 2-0 pkt., >2-5 pkt. |
|  | Szkolenie dodatkowe personelu technicznego w zakresie eksploatacji, obsługi i seriwsu urządzenia |  |  |  |  | Tak |  | Wymagane |
| II.1. Serwis pogwarancyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancji |  |  |  |  | Tak- nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania do eksploatacji |  | Wymagane |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego |  |  |  |  | Tak- nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania do eksploatacji |  | Wymagane |
|  | Koszt rocznego kontraktu pogwarancyjnego obejmującego tylko przeglądy i konserwacje |  |  |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Koszt jednej roboczogodziny serwisu |  |  |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Okres gwarancji na usługę naprawy i wymieniony podzespół |  |  |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Liczba niezbędnych przeglądów konserwacyjnych w ciągu roku |  |  |  |  | Tak, podać wg instrukcji oferowanych urządzeń |  | Wymagane |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |  |  |  | Tak, podać lokalizację i czego dotyczy |  | Wymagane |

* Uzupełnia Wykonawca

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego,                                czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr.

Parametry określone jako "TAK" są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego                   przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku                        w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.                                                                                                                                                                                                                                                                               Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SIWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

……………, dnia …………………                       ………………………………………

pieczęć i podpis osoby uprawnionej

ze strony wykonawcy